临沂周兴建材有限公司

生产加工石膏贴面板、石膏制品和机械加工项目

竣工环境保护验收意见

2018年1月28日，临沂周兴建材有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、施工单位、检测及验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、检测及验收报告编制单位对检测报告、验收报告的详细介绍，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于临沂国家高新技术产业开发区罗西街道朱隆工业园，新建（补办环保手续），具有生产能力为年生产石膏贴面板28万平方米，石膏线条80万根。主要建设内容为石膏线条生产厂房、石膏线条晾晒棚、综合厂房、原料库、办公室，配套公用工程、环保工程等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目建设单位于2017年8月委托宁夏华之洁环境技术有限公司编制了《临沂周兴建材有限公司生产加工石膏贴面板、石膏制品和机械加工项目环境影响报告表》，临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局于2017年9月11日予以批复，批复文件号为临环高表[2017]62号。项目于2015年1月开工建设，2015年8月竣工。

（三）投资情况

本项目总投资150万元，其中环保投资19万元。

（四）验收范围

本次验收的范围为石膏线条生产厂房、石膏线条晾晒棚、综合厂房、原料库、办公室，以及配套公用、环保工程。

二、工程变动情况

（一）生产设备方面与环评阶段有所不同，具体情况见表1。

表1 生产设备变化一览表

| 产品 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石膏贴面板 | 1 | 切割锯 | — | 台 | 1 | 2 | 否 |
| 机械 设备 | 2 | 等离子切割机 | — | 台 | 2 | 1 | 否 |
|  | 3 | 升降台铣床 | X63W/1 | 台 | 1 | 2 | 否 |
|  | 4 | 钻床 | CY6140/ Z3080X25B | 台 | 3 | 2 | 否 |
|  | 5 | 小型铣床 | X1514B | 台 | 2 | 0 | 否 |
|  | 6 | 台式钻铣床 | ZX7016 | 台 | — | 1 | 否 |
| 备注：生产规模不发生变化，未增加新的污染物，不属于重大变更。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）环评中焊接烟尘废气直接无组织排放，实际建设中焊接烟尘经移动式焊接烟尘除尘器处理后无组织排放。减少了颗粒物物的排放，属于环保设备的提升改造，不属于重大变更；

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

该项目废气污染物主要为纸面石膏板贴面工序产生的非甲烷总烃、贴面石膏板切割工序产生的切割粉尘，石膏线条生产过程中石膏粉筒仓进料粉尘、石膏浆液搅拌工序产生的粉尘，以及机械设备加工过程中钢材焊接工序产生的烟尘。经调查，该项目废气处理措施如下：

- 贴面工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后通过1台光催化氧化处理设施进行处理，处理后废气通过1根15米高排气筒排放。

- 该项目2条石膏贴面板切割生产线 ，每条线产生的切割粉尘经各自集气罩及吸尘管道收集后进各自布袋除尘器处理，处理后废气汇集到1根15米高排气筒排放。

- 传送带进行了密封，石膏粉筒仓进料粉尘废气无组织排放；

- 石膏浆液搅拌机为密闭设备，产生的少量粉尘废气无组织排放；

- 焊接工序产生的焊接烟尘废气经移动式焊接烟尘除尘器处理后无组织排放；

- 未经收集的非甲烷总烃废气及粉尘废气经加强车间通风后无组织排放。

- （二）废水

该项目石膏线条模具清洗用水循环使用，不外排，项目废水主要是生活污水，经化粪池处理后外运堆肥。

（三）噪声

该项目噪声主要为双面贴膜机、切割锯、包边机、包装流水线、码垛机、石膏线条生产线、搅拌机、切割机和各类机械加工车床等设备运转产生的噪声。该项目通过选用低噪声设备，将生产设备全部安装在厂房内，合理布置设备位置并根据噪声源的特点分别采取减振、隔音等措施，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

该项目产生的一般固废主要为石膏贴面板生产过程中切割工序布袋除尘器收集的粉尘；石膏线条生产过程中产生的石膏浆渣和不合格品；机械设备加工过程中产生的下脚料和铁屑、焊渣；产品该项目包装过程产生的废包装材料和职工生活垃圾。

该项目产生的危险废物为石膏贴面板生产过程产生的废胶桶、废胶渣，机加工过程产生的废液压油、废切削液及其包装物。

1、一般固废

（1）布袋除尘器收集的粉尘：该项目布袋除尘器收集的粉尘量约15t/a，收集后外卖综合利用；

（2）石膏线条生产过程中产生的石膏浆渣和不合格品：本项目石膏浆渣产生量约1.2t/a，不合格品产生量约5t/a，收集后外卖用作建筑材料；

（3）下脚料和铁屑：本项目钢材下料和钻孔过程中下脚料和铁屑产生量为0.8t/a，收集后外卖废品回收站；

（4）焊渣：该项目焊渣产生量约0.0075t/a，收集后交由环卫部门统一处理。

（5）废包装材料：该项目废包装材料产生量约2.5t/a，收集后外卖废品回收站；

（6）职工生活垃圾：该项目职工定员40人，生活垃圾产生量约6t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理；

2、危险废物

（1）废胶桶：废胶桶产生量约1.44t/a，对照《国家危险废物名录》（2016），属于危险废物HW49（废物代码900-041-49），根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物的复函》（环函[2014]126号），本项目生产过程产生的废白乳胶桶不属于危险废物。为控制废白乳胶桶在回收过程产生的环境风险，企业按照危险废物的有关规定和要求对其储存、运输，收集后由生产厂家负责回收重新利用。

（2）废胶渣：产生量约0.18t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废胶渣属于代码为HW13（900-014-13）的危险废物，企业应收集后交由有资质的单位进行处理。

（3）废液压油及其包装物：废液压油产生量约0.1t/a，废液压油包装物产生量约0.01t/a，委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）检测期间的生产工况

验收检测期间，实际生产负荷达到设计负荷的79%~88%之间，满足验收检测的条件。

（二）废气

贴面工序废气中非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求；切割工序废气排气筒中颗粒物排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表2“重点控制区”限值要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求；无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准要求。

（三）噪声

该公司昼间厂界噪声最大值为59.4dB(A)，夜间厂界噪声最大值为47.7dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）其他

本项目废水处理满足环评及批复要求；本项目产生的一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求，产生的废包装桶满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目100m卫生防护距离内无新建学校、医院、居住区等敏感性建筑。外排废气、噪声均满足环评批复要求，废水、固废均得到有效处置，对周围影响较小。

六、验收结论

本项目落实了配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

本项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。本项目2017年9月补办环评，试生产未超过一年，满足环评批复要求。本项目的环境影响评价文件自批准之日起未超过五年，满足环评批复要求。

建议企业定期检查废气处理设备中的布袋、滤芯并定期更换。

根据现场检查与验收检测结果，该项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组

2018年1月28日